电动液压多功能手术床

| 序号 | 条目 | 文件技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 一、 |  | 整机原装进口 |
| 二、 |  | 技术参数和功能及配置： |
|  | 2.1 | 总体参数： |
|  | 2.1.1 | 电动控制多功能四段面手术床，全电动控制多功能四段面手术床，具备电动升降、电动左右、前后倾斜、电动双纵向平移、电动背板上下、电动腰上腰下等功能定位简单、准确，使用安全可靠。 |
|  | 2.1.2 | 中心柱设计。 |
|  | 2.1.3 | 手术床台床垫防静电、防导电、抗菌设计，易清洁消毒。 |
|  | 2.1.4 | 电动水平纵向平移，方便C臂机操作使用，无任何死角。 |
|  | 2.1.5 | 智能化有线手按控器操作，有防误操作功能。 |
|  | 2.1.6 | 手术床身、底座为医用级不锈钢包覆，防腐蚀、易清洁保养，使用寿命长。 |
|  | 2.1.7 | 不锈钢T型底座，方便医生操作。 |
|  | 2.1.8 | 机械式刹车系统，坚固固定床台。 |
|  | 2.1.9 | 具备延迟式（8cm）头板，以供X光透视或特殊手术的延展需要。 |
|  | 2.1.10 | 电动腰上／下功能装置即V型与反V型的体位驱动装置。 |
|  | 2.2 | 技术参数要求： |
|  | 2.2.1 | 不含床垫最高上升高度：1015mm |
|  | 2.2.2 | 不含床垫最低下降高度：710mm |
|  | 2.2.3 | 床面宽度：500mm |
|  | 2.2.4 | 电动平移距离：300mm |
|  | 2.2.5 | 电动纵向倾角：＋260~－260 |
|  | 2.2.6 | 电动横向倾角：＋210~－210 |
|  | 2.2.7 | 头部台板倾角：＋600~－900 |
|  | 2.2.8 | 电动背部台板倾角：＋800~－400 |
|  | 2.2.9 | 腿部台板倾角：＋150~－900，可分开，腿部二片张开＋00~－900 |
|  | 2.2.10 | 最大承重量：250kg |